Für Air Handling und Fan Wall Units in Rechenzentren steigen die Anforderungen an Luftleistung und Leistungsdichte kontinuierlich. Gleichzeitig bleiben Bauraum für Systemarchitektur begrenzt. Gefragt sind daher Ventilatoren, die höhere Volumenströme ermöglichen und sich zugleich in bestehende Anlagenkonzepte integrieren lassen.

Neue Motorplattform erschließt zusätzliche Leistungsreserven

ebm-papst erweitert die RadiPac Baureihe um den RadiPac C 630 mit neuer Motorbaugröße 214 und 8 kW Elektronik. Der neu entwickelte EC-Motor erhöht die Leistungsdichte bei gleichen Abmessungen deutlich, sodass der RadiPac C 630, im Vergleich mit einem Motor der Baugröße 150, einen um bis zu 30 Prozent höheren Volumenstrom erreicht. Damit wird der vorhandene Bauraum effizienter genutzt, ohne Änderungen an bestehenden Geräteplattformen erforderlich zu machen. Mit einer Luftleistung von über 25.000 m³/h frei ausblasend eignet sich der RadiPac Ventilator gezielt für Anwendungen mit steigenden Anforderungen an Luftförderung bei kompakter Bauweise.

Kompaktes Ventilatorsystem für flexible Integration

Der RadiPac C 630 in bewährter Tragspinnenkonstruktion ist als ein komplettes, einbaufertiges System konzipiert, das keine aufwendige Bodenaufstellung erfordert. Dadurch entstehen zusätzliche Freiheitsgrade bei der Auslegung von FanGrid-Systemen sowie bei der Integration in AHUs, Datacenter-Kühlungen und industrielle Klima- und Kühlanwendungen.

Intelligente Leistungselektronik für EC-Antriebe

Der EC-Motor basiert auf einem modularen Konzept und ist mit einer leistungsstarken Steuerelektronik ausgestattet. Diese ermöglicht gängige Ansteuerungsarten wie 0–10 VDC oder MODBUS-RTU sowie die Integration zusätzlicher Funktionen wie z. B. Resonanzüberwachung. Optional ist eine 3-Phasen Aktiv-PFC vorgesehen, sie adressiert insbesondere Anforderungen an Netzqualität und gewährleistet einen stabilen sowie effizienten Parallelbetrieb mehrerer Ventilatoren.

Erweiterung für steigende Anforderungen

Mit der neuen leistungsstarken Motorbaugröße reagiert ebm-papst auf den wachsenden Bedarf nach leistungsstarken und gleichzeitig flexibel integrierbaren Ventilatoren. Der neue RadiPac C 630 unterstützt Anlagenbauer dabei, steigende Luftleistungen umzusetzen und Systeme zukunftssicher auszulegen.

Bild: Der RadiPac C in Baugröße 630 mit neuem leistungsstarkem 214er EC-Motor ermöglicht bis zu 30 % mehr Luftleistung.

# Bild 		ebm-papst

# Zeichen 	ca. 2.300, mit Überschriften und Zwischenüberschriften

# Tags		RadiPac C 630, HighPower, 214 Motor, AHU, Datacenter, FanGrid

# Link 		www.ebmpapst.com/radipac-highpower

Über ebm-papst

Die ebm-papst Gruppe ist weltweit führender Hersteller von Ventilatoren und Motoren mit Hauptsitz in Mulfingen, Baden-Württemberg. Das Familienunternehmen wurde 1963 gegründet und setzt mit seinen Kompetenzen in den Bereichen Motortechnik, Elektronik, Digitalisierung und Aerodynamik international Standards.

ebm-papst bietet nachhaltige, intelligente und maßgeschneiderte Lösungen für nahezu alle Anforderungen der Luft- und Heiztechnik. Das Unternehmen bedient mit seinen Produkten zahlreiche Branchen wie Luft-, Kälte- und Klimatechnik, Heizungstechnik, IT, Maschinenbau und Medizintechnik.

Im Geschäftsjahr 2025/26 erwirtschaftete die ebm-papst Gruppe einen Umsatz von 2,24 Milliarden Euro. Weltweit beschäftigt das Unternehmen Über 13.000 Mitarbeitende an 27 Produktionsstandorten, unter anderem in Deutschland, China und den USA, sowie in knapp 50

Vertriebsniederlassungen.